# ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROFUNDIDAD DE DESPLANTE

## FILTRADO Zn, Cu y Pb - Proyecto Porvenir

# 1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Estructura: FILTRADO Zn, Cu y Pb
Zapata: 3.0m × 3.5m × 0.7m
Carga de columna: 1,354.5 kN (total)
Modelo: Análisis FEM 3D con simetría (1/4)
Software: OpenSeesPy + Gmsh

# 2. RESULTADOS COMPARATIVOS

| Df (m) | Asentamiento Centro Fase 2 (mm) | Reducción vs Df=1.5m (%) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 22.79 | 0.0% | Mayor asentamiento |
| 2.0 | 22.32 | 2.1% | Reducción moderada |
| 2.5 | 21.84 | 4.1% | Reducción moderada |
| 3.0 | 21.47 | 5.8% | Reducción moderada |
| 3.5 | 21.13 | 7.3% | Reducción moderada |
| 4.0 | 20.86 | 8.4% | Menor asentamiento (óptimo) |

# 3. GRÁFICO COMPARATIVO

# 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

4.1 Comportamiento General

El análisis comparativo de diferentes profundidades de desplante (Df) para FILTRADO Zn, Cu y Pb muestra una tendencia clara: a mayor profundidad de desplante, menor es el asentamiento por carga incremental. El rango de asentamientos va desde 22.79 mm (Df=1.5m) hasta 20.86 mm (Df=4.0m), representando una reducción de 8.4% al aumentar la profundidad de desplante.

4.2 Profundidad Óptima

La profundidad de desplante óptima para minimizar asentamientos es Df=4.0m, con un asentamiento de 20.86 mm en el centro de la zapata durante la fase de carga. Este valor representa el mejor desempeño entre todas las configuraciones analizadas.

4.3 Análisis por Incremento

• De Df=1.5m a Df=2.0m: Reducción significativa del asentamiento.
• De Df=2.0m a Df=2.5m: Mejora moderada en el comportamiento.
• De Df=2.5m a Df=3.0m: Continúa la tendencia de reducción.
• De Df=3.0m a Df=3.5m: Reducción más gradual.
• De Df=3.5m a Df=4.0m: Alcanza el mínimo asentamiento.

4.4 Recomendaciones

1. Se recomienda utilizar Df=4.0m para minimizar los asentamientos diferenciales.
2. Si hay restricciones de excavación, Df=3.0m ofrece un buen balance entre costo y desempeño.
3. Se debe realizar un análisis costo-beneficio considerando los costos de excavación adicional.
4. Verificar que la profundidad seleccionada cumpla con los criterios de asentamiento admisible.

# 5. CONCLUSIONES

La profundidad de desplante tiene un efecto significativo en el asentamiento de la zapata, con una reducción de hasta 8.4% al pasar de Df=1.5m a Df=4.0m.

El desempeño óptimo se obtiene con Df=4.0m, alcanzando un asentamiento de 20.86 mm en el centro de la zapata durante la aplicación de carga.

La relación entre profundidad de desplante y asentamiento no es lineal, mostrando una tendencia asintótica donde incrementos adicionales de profundidad producen menores mejoras relativas.

Todos los análisis fueron realizados utilizando el método de elementos finitos (FEM) con el mismo modelo de suelo estratificado, asegurando la consistencia de los resultados.

La selección final de la profundidad de desplante debe considerar no solo el aspecto técnico de asentamientos, sino también factores económicos, constructivos y de sitio.

________________________________________________________________________________

Análisis realizado mediante: Método de Elementos Finitos (FEM) - OpenSeesPy + Gmsh

Fecha: 13 de November de 2025